附件1：

| 包号 | 申购科室 | 耗材名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 病理科 | 液基耗材 | 1.需要有保存瓶、宫颈刷、载玻片、盖玻片、过滤网，染液，软吸嘴，离心试管等相关实验耗材； 2. 能够满足已购液基细胞设备的上机要求（达诚液基制片染色一体机，型号：DC-4824）。 |
| 02 | 医学影像科 | 适形栓塞微球 | 1.产品适用于富血管型实质型器官恶性肿瘤栓塞治疗； 2.材质：聚乙烯醇； 3.微球规格：100-300μm、300-500μm、500-700μm、700-900μm、900-1200μm。 |
|  |  | 可载药栓塞微球 | 1.产品适用于富血管型实质型器官恶性肿瘤栓塞治疗； 2.材质：聚乙烯醇； 3.微球规格：100-300μm、300-500μm。 |
| 03 | 神经内科 | 血栓抽吸导管系统 | 1.适用于颅内大血管阻塞继发急性缺血性脑中风的患者进行血管再通，ICA、M1、M2、M3段以及后循环取栓，可达M2、A1、P1率； 2.输送、迂曲血管内的抗折能力、头端抗吸瘪及血栓抓取能力强； 3.血栓抽吸导管系统中的所有组件均为环氧乙烷灭菌。 |
|  |  | 输送导管系统 | 1.经环氧乙烷灭菌。6F长鞘，长度80/90/100cm，外径8F，内径0.088。直头和弯头两种型号，近段支撑力强（尤其是主动脉弓，可以提供良好的支撑）； 2.头端到位远，可到岩骨段平行段及以上，前循环可达高颈段，后循环可达椎动脉V2段； 3.管子本身由硬到软4级过度，顺应血管能力强，不会损伤血管，三型弓必备； 4.全程显影，进一步降低对于血管内损伤。 |
|  |  | 输送微导管 | 1.导管长度160cm，外径2.95F-2.6F，内径0.025，具有不同段硬度不同，内径均匀等特性； 2.该产品由近端海波管、近端导管、远端导管、亲水涂层、不透射线标记物及带止血阀的Y型连接器组成。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌； 3.适用于微小血管及弯曲的血管；在血管里具有很好的通过性。 |
| 04 | 肿瘤科 | 精密输液器 | - 适用于静脉输注紫杉醇的患者； - 过滤器装有微孔膜，微孔孔径小于0.22um，过滤器的出入口均需用短的加膜PVC管。 |

| 附件2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位(盖章): 经办人(签字)： 联系电话: 日期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品注册证 名称 | 生产厂家 | 规格 | 型号 | 计价 单位 | 单价（元） | 注册证号 | 商品代码 | 产品ID | 国家医保代码（四川省医保局公示医保码） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |