三台县人民医院

院内采购文件

项目名称：医疗3号楼空调系统补水泵、冷冻泵、供热系统水泵更换采购项目

编制日期：2024年12月12日

三台县人民医院关于医疗3号楼空调系统补水泵、冷冻泵、供热系统水泵更换采购的公告

第一章 磋商邀请

我院根据工作需要，拟对医疗3号楼空调系统补水泵、冷冻泵、供热系统水泵更换采取院内竞争性磋商方式实施采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的采购。

一、采购项目基本情况

1.项目名称：医疗3号楼空调系统补水泵、冷冻泵、供热系统水泵更换采购项目

2.采购方式：院内竞争性磋商

二、最高限价：24万元。

三、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

6.本次竞争性磋商不接受联合体参与；

7.供应商及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录；

8.法律、行政法规规定的其他条件。

四、报名时间及方式：请潜在供应商于2024年12月13日至 2024年12月17日8:00～12:00、14:30～18:00（北京时间，法定节假日除外）致电三台县人民医院采购办报名。报名电话：0816-5222252。

五、递交响应文件截止时间：2023年12月20日15：00（北京时间）。

六、递交响应文件地点和磋商地点：三台县人民医院行政楼二楼会议室（一）。

七、磋商时间：2024年12月20日15：00（北京时间）。

三台县人民医院采购办

2024年12月12日

第二章 竞争性磋商方案

我院根据工作需要，拟对医疗3号楼空调系统补水泵、冷冻泵、供热系统水泵更换采取院内竞争性磋商方式实施采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的采购。

一、采购人：三台县人民医院

二、项目名称：医疗3号楼空调系统补水泵、冷冻泵、供热系统水泵更换采购项目

三、服务、参数、商务要求：详见附件1

四、最高限价：24万元。

五、响应文件的数量、密封及递交

1.响应文件递交时间：2024年12月20日15：00。

2.响应文件递交地点：三台县人民医院行政楼二楼会议室（一）。

3.响应文件份数：叁份（一正二副）。

4.响应文件密封：正副本资料编排目录、装订成册，密封到一个密封袋内，封口处加盖供应商公章。

5.逾期送达的或者未送达指定地点的，采购人不予受理。

六、响应文件需具有的资料(仅有但不限于)

1.企业法人营业执照（副本复印件，加盖公章）；

2.商业信誉承诺函和具有健全的财务会计制度承诺函；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的承诺函；

5.无行贿犯罪记录的承诺函；

6.无重大违法记录的书面声明；

7.本次竞争性磋商不接受联合体参与；

8.法律、行政法规规定的其他条件。

七、响应文件需具有的资料(仅有但不限于)

1.法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

2.企业法人营业执照（副本复印件，加盖公章）；

3.商业信誉承诺函；

4.供应商具有健全的财务会计制度承诺函；

5.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函；

6.无行贿犯罪记录的承诺函；

7.具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的承诺函；

8.无重大违法记录的书面声明；

9.报价函。

八、评标与定标

本项目采取综合评分定标原则，按磋商文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的响应文件进行价格、服务方案、服务能力、商务等方面评估，综合比较与评价，并进行综合评分，符合资格供应商不足3家，不予评审。

评分细则：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 具体标准和要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30 | - 1.经评标委员会评审，通过资格和符合性审查，且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价。 - 2.投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×分值。 |  |
| 2 | 技术指标 | 46 | 提供产品完全符合招标文件要求没有负偏离的得46分。标“▲”条款为重要参数（共有6项），每有一项负偏离的扣6分；未标识符号的参数为一般参数（共有5项），每有一项负偏离的扣2分，最多扣10分。 | 注：①标“▲”条款需提供厂家证明或者彩页文件或检测机构出具的检测报告予以佐证并加盖公章，参数有要求的按要求提供佐证材料，未提供佐证材料或未响应视为负偏离。②未标识符号的参数按要求提供佐证材料，未提供佐证材料或未响应视为负偏离。 |
| 3 | 售后服务方案 | 12 | 售后服务方案包括：①日常售后服务内容、②备品备件保障措施、③售后服务人员保障措施、④应急响应机制、⑤售后培训方案。以上5项内容全部提供且与采购需求相对应，符合项目特定要求，能保证采购项目质量和采购标的实现的得12分，每缺一项方案的扣2.4分，提供的方案中每有一处具有缺陷的扣1分，扣完为止。 | （缺陷是指：①存在项目名称错误或地点区域错误；②内容与本项目需求无关，且未充分考虑到本项目实际情况；③方案内容矛盾或表述前后不一致；④仅有框架或标题或明显复制其他项目内容；⑤适用的标准（方法）错误）。） |
| 4 | 项目实施方案 | 10 | 项目实施方案包括：①项目难点分析及质量保障方案；②安装进度计划；③调试方案；④工期保障方案（针对本项目实际情况制定的工期保障措施）；⑤项目安全保障方案，以上5项内容全部提供且与采购需求相对应，符合项目特定要求，能保证采购项目质量和采购标的实现的得10分，每缺一项方案的扣2分，提供的方案中每有一处具有缺陷的扣1分，扣完为止。 | （缺陷是指：①存在项目名称错误或地点区域错误；②内容与本项目需求无关，且未充分考虑到本项目实际情况；③方案内容矛盾或表述前后不一致；④仅有框架或标题或明显复制其他项目内容；⑤适用的标准（方法）错误。） |
| 5 | 节能环境标志产品 | 2 | 投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品的得1分，非节能、环境标志产品的不得分。本项最多得2分。 | 注：1. 节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。 2. 响应产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章（鲜章）。 |

- 九、公示与合同签订

- 评标结果确定后，本项目结果公告将在评审结束后2个工作日内在医院官网进行公示，公示结束后，公示期无异议，采购人与成交供应商签订采购合同。

十、项目咨询人：解老师，咨询电话：13991137357。

附件1

一、项目要求

1.投标方提供空调系统补水泵、空调系统冷冻水泵、供热系统水泵的成套设备、安装、运行及调试。

2.投标方提供空调系统冷冻水泵、供热系统水泵的配套变频控制柜的成套设备、安装就位、运行及调试。

3.本项目为交钥匙工程。对于属于整套设备安装和运行所必需的部件，即使本技术要求未列出或者数目不足，投标方仍须在执行合同时补足，且不发生费用。

4.界面划分：在采购人指定地点安装就位。从设备供货、安装、调试、防腐均由投标方负责，采购人只负责提供泵组变频控制柜所用电源，投标方和采购人的电气和仪表电线供货分界点在投标方的控制柜。

5.设计及安装调试：投标方完成机组设计后需得到采购人审核确认方可制造生产。投标方负责向采购人提供设备基础、系统管线工程等设计安装所需边界条件和要求，确保系统安全、可靠、节能。投标方负责设备现场安装、调试工作，安装调试期间的备品备件由投标方免费提供。投标方负责安装调试设备至能够正常运转。

二、技术要求

★1.水泵参数要求

| 编号 | 名称 | 设备规格及性能参数描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调系统补水泵（多级离心泵） | 流量：6.3-7.0 m ³/h；扬程≥75米；电功率≤4kW(380V)； | 台 | 2 |
| 2 | 空调系统冷冻水泵（立式单级离心泵） | 流量：200-250m ³/h；扬程：33-38米；电功率≤30kW(380V)； | 台 | 3 |
| 3 | 供热系统水泵（立式单级离心泵） | 流量：262-330m ³/h；扬程：38-48米；电功率≤45kW(380V)； | 台 | 2 |

2.水泵配置要求

2.1 水泵应采用立式多级/单级离心水泵。

★2.2 空调系统补水泵过流部件采用全不锈钢材质。

▲2.3 冷冻水泵及供热水泵的叶轮采用优质铸铁材质。泵轴应采用45#钢（镶嵌304轴套）。

▲2.4铸铁件采用覆膜砂铸造工艺，表面电泳漆处理，立式多级泵采用不锈钢冷拉冲压焊接叶轮、导叶、中段。

▲2.5 立式多级泵采用优质品牌集装式机械密封，冷冻水泵及供热系统水泵机封采用优质品牌保障设备稳定性，更换周期≥8000h。

▲2.6 轴承应选用优质品牌，轴承寿命应≥100000h。

★2.7电机必须符合YE4标准（国家二级能效标准）。绝缘等级为F级，防护等级为IP55，电源额定电压为380V/50HZ。

2.8水泵承压应≥1.0Mpa。

2.9 需提供性能曲线图，性能曲线图包括水泵流量-扬程曲线，轴功率曲线，NPSH曲线，效率曲线.。应根据水泵的运行曲线选取高效的产品，冷却水泵、供热水泵的效率不应低于75％。水泵的特性曲线应显示负载从最大容量到零负载的连续上升特性曲线。水泵运转部分必须经静态及动态平衡测试并在生产工厂内进行标准试验。水泵叶轮的平衡精度应达到平衡精度等级 G63或以上。

▲2.10水泵装配前，各零部件必须经检验合格，不得有缺、损、伤等现象；水泵装配后出厂前，每台泵应进行检查、试运转和水力性能测试.

★2.11水泵效率应不低于《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762-2007中节能评价值的标准。

2.12投标方应提供详细的技术方案，并附供货清单，供货清单应明确标出每种设备规格参数、材质及供货厂家。

2.13所有设备提供安装用的地脚螺栓及设备与电机连接件及配套的紧固螺栓、防护罩和减震措施等。

★3.控制柜参数要求

| 编号 | 名称 | 设备规格及性能参数描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调系统冷冻水泵控制柜 | 水泵二用一备，满足远程（主机）/本地控制 | 套 | 1 |
| 2 | 供热系统水泵控制柜 | 水泵一用一备，满足远程（主机）/本地控制 | 套 | 1 |

4.控制柜技术要求

★4.1 冷冻水泵、供热水泵变频控制柜必须满足如下功能：（1）实现与制冷和供热主机联动控制，实现一键开关机。（2）实现水泵变频启停。

▲4.2为保证稳定性，电子元器件建议使用优质品牌。

三、设备制造及检验标准

1.设备的设计、制造、检验应遵循最新版本的标准和规范以及相关的工程文件。 应遵循以下主要标准规范（包含但不限于以下内容）：

GB/T 5656 离心泵技术条件（Ⅱ类）

GB/T 3216 回转动力泵-水力性能验收试验-1级和2级

GB/T 29531 泵的振动测量与评价方法

GB/T 29529 泵的噪声测量与评价方法

GB/T 150.1~150.4-2024 《 压力容器》

TSG 21-2016 《固定式压力容器安全技术监察规程》 （ 含第 1 号修改单） GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》

HG/T 20592~20635-2009《钢制管法兰、垫片与紧固件》

GB/T 151-2014《热交换器》 GB/T 6388《运输包装收发货标志》

HG/T 20615-2009《钢制管法兰（Class系列）》

2.投标方应按本技术标书的要求（包括规定的标准规范和所附工程文件）进行检验。投标方(制造厂)应具有切实可行的质量控制程序和检测手段，以保证所供设备的可靠性、安全性和耐用性。

3.投标方提供《安全、使用维护说明书》。

4.设备制造期间，采购人保留随时派遣代表去投标方制造厂和分包制造厂对设备是否符合本招标文书的要求和制造进度进行检查的权利。采购人检验人员是否参加或放弃检验均不能解除投标方对所供设备符合本招标文书应负的全部责任。

5.除非工厂条件的限制，上述设备应在工厂预组装。设备在工厂预组装期间，采购人有权派驻检查人员和/或其代表进行检查并对出厂设备进行全面的核查。

四、技术服务及售后服务

1.设计及安装调试

投标方完成机组设计后需得到采购人审核确认方可制造生产。投标方负责向采购人提供设备基础、系统管线工程等设计安装所需边界条件和要求，确保系统安全、可靠、节能。投标方负责设备现场安装、调试工作，安装调试期间的备品备件由投标方免费提供。投标方负责安装调试设备至能够正常运转。

2.培训

设备安装完后，投标方免费负责对采购人操作人员和维修人员进行岗前技术培训，由投标方培训工程师负责对用户受训人员进行现场实际操作考核。培训地点在采购人。培训结果：操作人员能熟练掌握开车技术；维修人员能够解决系统出现的常见故障，保证设备正常运行。

3.售后服务

所有设备质保2年。在设备投用后的保修期内，如果出现设备故障，经鉴定属于设备质量问题的，由投标方负责无偿处理，直至恢复设备正常运行。若出现采购人不能解决的故障，接采购人通知后先通讯指导解决，若仍解决不了，投标方将在4小时内赶到采购人现场协助解决。

五、商务要求

1.服务地点：三台县人民医院。

2.工期：双方合同签订后40日内完成项目，具体工期如有变动，以采购人书面通知为准。因采购人原因等，未具备正常施工条件而造成的工程拖期不追究供应商的责任。

3.结算及付款方式：项目安装调试完成、验收合格并收到发票后1个月内支付合同金额的95%，质保期满后无质量问题1个月内支付合同金额的5%。

4.验收标准：按国家相关规定及磋商文件的要求、成交供应商的响应文件及服务承诺与合同约定标准进行验收。

注：所有的带“★”的技术参数和商务要求均为实质性要求，负偏离将导致响应文件无效。

附件2：响应文件格式

（正本/副本）

响应文件

项目名称：

授权代表：

手机号码：

供应商全称（盖章）：

年   月   日

报价函

致：三台县人民医院

1.我公司全面研究了医疗3号楼空调系统补水泵、冷冻泵、供热系统水泵更换采购项目的院内磋商文件及相关资料，我们将遵照磋商文件的要求承担相应的全部工作，并同意自行承担所发生的一切费用。

2.我公司报价为       元，该报价包含包括成本、利润、风险费、税金等。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：       年    月    日

磋商申请人基本情况表

| 磋商申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

技术、商务要求应答表

项目名称：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：1.磋商申请人必须把磋商文件第二章的技术要求逐条列入此表，未列入的视为负偏离。

2.磋商申请人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

磋商申请人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：磋商申请人（仅限于磋商申请人自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

磋商申请人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

- 满足实质性要求承诺函

三台县人民医院：

我公司作为本次磋商项目的磋商申请人，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

完全接受和响应本项目磋商文件中规定的实质性要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：         年     月     日

商业信誉承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本项目前具有良好的商业信誉。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有参加本项目，履行合同所必须的设备和专业技术能力。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有健全的财务会计制度承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有健全的财务会计制度。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

无重大违法记录的书面声明

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重声明：

（供应商名称）在参加本项目前3年内在经营活动中无重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

无行贿犯罪记录的承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）在参加本项目前3年内公司及法定代表人（非法人负责人、自然人本人）在前3年内无行贿犯罪记录。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓  名：        性别：      年龄：        职务：

系          （供应商单位名称）                     的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月    日

附：法定代表人身份证复印件。

注：法定代表人亲自投标而不委托授权代理人投标适用。

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名 ）     系     （供应商）      的法定代表人，现授权委托    （单位名称）         的   （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加    （招标人）  的  （项目名称）  的投标活动。代理人在资格审查、开标、评标、合同签订过程中以我单位的名义所签章的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无权转让此授权委托书，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日 期：       年    月    日

附：1.法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

2.授权委托人身份证复印件。

注：法定代表人不亲自投标而委托授权代理人投标适用。

公司资质和服务方案等（格式自拟）